1. Intel - сейчас снова Altera. Quartus Lite 25.1 - он устанавливается в директорию altera_lite. Quartus Pro - он устанавливается в директорию altera_pro.

2. Quartus pro - релевантный если использовать новую плату Terasic DE23-Lite.
https://www.wildberries.ru/catalog/1145042953/detail.aspx?ysclid=mtpy8zahco838327750

3. Рекомендовать минимум Icarus 13 а может и более новую версию (14).

Поставить явную ссылку на сайт, скачивать версию 14 - https://bleyer.org/icarus/

4. Добавить поддержку icarus из OSS CAD Suite - Win и Linux.

Тулчейн Yosys это сновная утилита в опенсорсном решении Yosys Open SYnthesis Suite.

Yosys представляет собой тул для выполнения синтеза,т. е. преобразования описания цифровой схемы из текста

на языке Verilog в netlist с последующим выполнением процедур оптимизации.

Как установить утилиты тулчейна Yosys.

Самый простой способ — это скачать и установить готовый пакет бинарных программ OSS CAD Suite.

По ссылке на установку можно выбрать ОС для установки — Linux или Windows.

OSS CAD Suite — это бинарная программа, содержащая несколько открытых программ для разработки цифровой логики.

Здесь находятся инструменты для синтеза RTL, формальной верификации аппаратуры, трассировки и размещения,программирования FPGA и тестирования с поддержкой языков описания аппаратуры, таких как Verilog.

В OSS CAD Suite поддержка Icarus Verilog реализована под именем исполняемого файла iverilog, а не icarus.

Сама утилита симуляции и компиляции называется iverilog (и iverilog-vvp),

Для корректной работы инструментов из пакета нужно добавить папку bin из состава распакованного пакета в системную переменную PATH с помощью команды:

export PATH="<путь_к_oss-cad-suite>/oss-cad-suite/bin:$PATH"

5. Для VS Code - добавить Surfer extension for VCD browsing.

Установить расширение Surfer для просмотра файлов .vcd, .fst и .ghw в VS Code можно через официальный Visual Studio Marketplace.

Как установить:

- Откройте палитру команд в VS Code с помощью комбинации клавиш Ctrl + P (или Cmd + P на macOS).

- Вставьте следующую команду и нажмите Enter:

- text

- ext install surfer-project.surfer

- Используйте код с осторожностью.

- После завершения установки просто откройте любой файл с расширением .vcd, .fst или .ghw прямо в редакторе.

Важные нюансы:

- Расширение является портом веб-версии просмотрщика волн Surfer и запускает его внутри браузерного окружения в VS Code, из-за чего накладываются ограничения на скорость работы и отсутствие многопоточности.

- Убедитесь, что у вас не установлены другие расширения для работы с .vcd файлами, так как они могут конфликтовать друг с другом.

6. Добавить USB Blaster III в инструкцию

Для установки программатора USB Blaster III (разработка Altera / Intel FPGA) требуется среда разработки Quartus Prime. Драйверы поставляются в комплекте с установщиком ПО. [1, 2, 3]

Ниже приведены пошаговые инструкции для различных операционных систем.

Инструкция для Windows

Поскольку USB Blaster III имеет два независимых интерфейса (JTAG и System Console), в диспетчере устройств процедуру обновления драйвера необходимо повторить дважды — для каждого неопознанного интерфейса. [1]

- Подключите кабель: соедините USB-порт компьютера и программатор USB Blaster III (используйте качественный кабель USB Type-C на программаторе). Убедитесь, что отладочная плата FPGA включена. [1, 2]

- Откройте Диспетчер устройств: нажмите комбинацию Win + X и выберите Диспетчер устройств (Device Manager). [1]

- Найдите устройство: в ветке «Другие устройства» (Other devices) вы увидите два неопознанных интерфейса USB Blaster III. [1]

- Запустите обновление: нажмите правой кнопкой мыши на первый интерфейс и выберите «Обновить драйвер» (Update Driver Software). [1, 2]

- Укажите путь вручную: выберите пункт «Найти драйверы на этом компьютере» (Browse my computer for driver software). [1]

- Укажите директорию: нажмите кнопку «Обзор» и укажите путь к папке с драйверами внутри установленного пакета Quartus.

  - Стандартный путь: C:\intelFPGA_pro\<версия>\quartus\drivers\usb-blaster-iii (или usb-blaster-ii в зависимости от сборки ПО).

  - Обязательно отметьте галочку «Включая вложенные папки» (Include subfolders). [1, 2, 3]

- Подтвердите установку: нажмите «Далее», при появлении предупреждения безопасности Windows выберите «Установить». [1, 2]

- Повторите для второго интерфейса: проделайте шаги 4–7 для оставшегося в списке неопознанного интерфейса USB Blaster III. [1]

В результате в диспетчере устройств должна появиться ветка Universal Serial Bus controllers, содержащая корректно распознанные узлы программатора. [1]

Инструкция для Linux (Ubuntu / Red Hat)

Для работы программатора в Linux требуются права суперпользователя (root) для создания правил подсистемы udev, которые позволят Quartus Prime взаимодействовать с USB-устройством без постоянного вызова sudo. [1, 2]

- Создайте файл конфигурации правил udev:
Откройте терминал и создайте новый файл правил (например, с помощью nano):

- bash

- sudo nano /etc/udev/rules.d/51-usbblaster.rules

- Используйте код с осторожностью.

- Добавьте следующие строки (не допуская лишних переносов строк):

- text

- # USB Blaster III

- SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6023", MODE="0666"

- Используйте код с осторожностью.

- Перезапустите службу udev, чтобы применить изменения без перезагрузки компьютера: [1, 2]

- bash

- sudo udevadm control --reload-rules

- sudo udevadm trigger

- Используйте код с осторожностью.

Проверка в ПО Quartus Prime

- Откройте утилиту Quartus Prime Programmer.

- Нажмите кнопку Hardware Setup (в левом верхнем углу).

- В выпадающем списке Currently selected hardware выберите USB-Blaster-III [USB-x].

- Закройте окно. Теперь программатор готов к прошивке вашей ПЛИС. [1, 2, 3, 4, 5]

Если вам потребуется изменить рабочую частоту TCK для USB Blaster III, вы можете сделать это в окне Programmer или через командную строку с помощью утилиты jtagconfig.

7. Добавить установку surfer программы как альтернативу GTKWave.

Альтернативe GTKWave программe surfer можно установить по ссылдке:

https://gitlab.com/surfer-project/surfer/-/releases

8. Сейчас в basics-graphics-music вместо OpenLane стоит поддержка LibreLane - более новой версии.

- всю часть про OpenLane нужно переписать.

# Чат в режиме ИИ: описание LibreLane

## Вы сказали: "описание LibreLane"

описание LibreLane

LibreLane — это библиотека инфраструктуры с открытым исходным кодом, предназначенная для автоматизации процесса проектирования цифровых интегральных схем (ASIC). Она является официальным преемником популярного инструмента OpenLane (изначально разрабатывалась как OpenLane 2, но после закрытия компании Efabless была переименована и передана под эгиду некоммерческой организации FOSSi Foundation). [1, 2, 3]

LibreLane берет на вход код описания аппаратуры (RTL на Verilog/SystemVerilog) и на выходе автоматически генерирует топологию чипа в формате GDSII, готовую для отправки на фабрику (процесс RTL-to-GDSII). [1, 2]

Основные возможности и особенности

- Переход с Tcl на Python: В отличие от первой версии OpenLane, которая управлялась скриптами Tcl, LibreLane полностью переписана на Python. Весь процесс проектирования (Flow) состоит из изолированных атомарных шагов (Steps), что позволяет разработчикам легко кастомизировать потоки, писать собственные плагины и обрабатывать ошибки. [1, 2]

- Простота конфигурации: Несмотря на внутреннюю гибкость, запуск базового потока для чипа по-прежнему можно настроить с помощью всего одного конфигурационного файла (в формате JSON или YAML). [1]

- Герметичность и воспроизводимость: LibreLane сохраняет точные «снимки» (snapshots) состояния проекта на каждом этапе. Это позволяет в любой момент вернуться назад, изменить параметры одного шага и проверить альтернативный вариант без потери данных. При использовании среды Nix (рекомендуется) гарантируется полная идентичность результатов на разных компьютерах. [1, 2]

- Поддержка открытых PDK (техпроцессов): Инструмент изначально поддерживает популярные свободные фабричные библиотеки (Process Design Kits), такие как SkyWater SKY130, GlobalFoundries GF180MCU и IHP SG13G2. [1]

Встроенные этапы проектирования

LibreLane выступает в роли «оркестратора», который объединяет под капотом множество специализированных EDA-утилит (как открытых, так и коммерческих): [1, 2]

- Синтез логики: Преобразование RTL-кода в логические вентили конкретного техпроцесса (используется Yosys). [1]

- Floorplanning и PDN: Размещение портов, макросов и создание сети питания чипа. [1, 2]

- Place & Route (Размещение и трассировка): Определение точного положения элементов и разводка физических дорожек между ними (используется OpenROAD). [1, 2]

- Sign-off верификация: Проверка физических проектных правил (DRC), соответствия топологии исходной схеме (LVS) и статический временной анализ (STA) перед отправкой на производство (используются Magic, KLayout, Netgen). [1]

Инструмент активно используется в образовательных и краудсорсинговых инициативах, таких как Tiny Tapeout, а также является основным поддерживаемым цифровым потоком на платформе ChipFoundry. Лицензируется под свободной лицензией Apache-2.0.

Официальная документация предлагает три основных способа установки LibreLane на ваш компьютер, в зависимости от операционной системы и требований к воспроизводимости: [1]

1. Nix (Основной и рекомендуемый способ)

Nix — это менеджер пакетов и система сборки для Linux и macOS, которая является для LibreLane целевой («первоклассной») средой разработки. [1]

- Плюсы: Обеспечивает 100% воспроизводимость сборки чипа (результат будет одинаковым на любой машине), поддерживает инкрементальные обновления инструментов и нативно работает на процессорах Apple Silicon (M1/M2/M3) без виртуализации. [1]

- Для Windows: Используется внутри подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux). [1]

- Процесс:

  - Устанавливается Nix с включенным бинарным кэшем от fossi-foundation.

  - Клонируется репозиторий: git clone https://github.com/librelane/librelane.

  - В корневой папке запускается команда nix-shell shell.nix (при первом запуске среда автоматически скачает и развернет все необходимые EDA-утилиты вроде OpenROAD и Yosys). [1, 2]

2. AppImage (Самый простой способ для Linux)

Если вы работаете на Linux (или в Windows через WSL) и хотите быстро протестировать инструмент без настройки окружения. [1]

- Плюсы: Загружается в виде одного файла, который содержит в себе все зависимости и готов к запуску «из коробки». Не требует долгой установки.

- Минусы: Не подходит для развертывания внутри других изолированных сред (например, внутри кастомных Docker-контейнеров). [1]

3. Docker (Знакомый пользователям OpenLane)

Среда в контейнерах Docker подходит для Windows, macOS и Linux (архитектуры x86-64 и ARM/aarch64). [1]

- Плюсы: Полная изоляция от основной системы. Так как старая версия OpenLane активно использовала Docker, этот метод привычен инженерам, переходящим на LibreLane.

- Процесс: Контейнеры прозрачно скачивают готовые бинарные файлы и скрипты. При вызове команд CLI обычно добавляется флаг --dockerized. [1, 2]

Убедиться, что инструмент встал корректно, можно с помощью встроенного быстрого теста:

bash

librelane --smoke-test

Используйте код с осторожностью.

Установка пакета для Linux

Для Linux (на примере Ubuntu/Debian/Fedora) лучшим выбором будет использование Nix или AppImage. Ниже приведены подробные инструкции для обоих вариантов.

Вариант 1: Установка через Nix (Рекомендуемый способ)

Этот метод гарантирует, что у вас будут правильные версии всех EDA-инструментов (Yosys, OpenROAD и др.), и они не будут конфликтовать с системными пакетами.

Шаг 1: Установка менеджера пакетов Nix

Выполните в терминале официальный скрипт установки Nix:

bash

sh <(curl -L https://nixos.org) --daemon

Используйте код с осторожностью.

После завершения установки перезапустите терминал (или выполните команду, которую предложит скрипт, чтобы обновить переменные окружения).

Шаг 2: Включение экспериментальных функций Nix

Для работы LibreLane требуются функции flakes и nix-command. Включите их, создав или дополнив конфигурационный файл:

bash

mkdir -p ~/.config/nix

echo "experimental-features = nix-command flakes" >> ~/.config/nix/nix.conf

Используйте код с осторожностью.

Шаг 3: Запуск LibreLane

Вам даже не обязательно клонировать репозиторий вручную. Вы можете запустить интерактивную оболочку с LibreLane одной командой:

bash

nix shell github:librelane/librelane

Используйте код с осторожностью.

При первом запуске Nix скачает все необходимые бинарные файлы. Это может занять некоторое время в зависимости от скорости интернета.

После этого команда librelane станет доступна в вашем терминале.

Вариант 2: Использование AppImage (Быстрый старт)

Если вы не хотите устанавливать менеджер пакетов Nix, можно скачать готовый переносимый файл.

Шаг 1: Скачивание файла

Перейдите в раздел Releases на GitHub LibreLane и скачайте актуальный файл с расширением .AppImage (или используйте wget, подставив ссылку на нужную версию):

bash

wget https://github.com

Используйте код с осторожностью.

Шаг 2: Написание прав на исполнение

Сделайте скачанный файл исполняемым:

bash

chmod +x librelane-*.AppImage

Используйте код с осторожностью.

Шаг 3: Запуск

Запустите инструмент (для удобства можно переименовать файл просто в librelane и перенести в папки $PATH, например в /usr/local/bin):

bash

./librelane-*.AppImage --help

Используйте код с осторожностью.

Проверка установки

Чтобы убедиться, что всё работает правильно и все внутренние инструменты (синтез, трассировка) исправны, запустите встроенный дымовой тест:

bash

librelane --smoke-test

Используйте код с осторожностью.

Установка пакета для Windows

Для Windows официальный и наиболее стабильный способ установки LibreLane — это использование подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux). Поскольку LibreLane и большинство встроенных EDA-инструментов (OpenROAD, Yosys) разработаны для Linux, запуск в WSL дает максимальную производительность и исключает проблемы с совместимостью.

Ниже приведена пошаговая инструкция по настройке.

Шаг 1: Установка и настройка WSL

Если у вас еще не установлена подсистема Linux, выполните следующие действия:

- Откройте Терминал Windows (или PowerShell) от имени администратора.

- Выполните команду для установки Ubuntu по умолчанию:

- powershell

- wsl --install

- Используйте код с осторожностью.

- Перезагрузите компьютер, если система этого потребует.

- После перезагрузки откроется окно Ubuntu. Задайте имя пользователя и пароль для вашей Linux-среды.

- Обновите пакеты внутри Ubuntu:

- bash

- sudo apt update && sudo apt upgrade -y

- Используйте код с осторожностью.

Шаг 2: Установка LibreLane внутри WSL

Теперь, находясь внутри терминала Ubuntu (WSL), вы можете выбрать один из двух путей (Nix или AppImage), аналогично обычной Linux-системе. Рекомендуется использовать Nix, так как он автоматически подтянет все зависимости.

Вариант А: Через Nix (Рекомендуемый)

- Установите менеджер пакетов Nix:

- bash

- sh <(curl -L https://nixos.org) --daemon

- Используйте код с осторожностью.

- После установки закройте терминал Ubuntu и откройте его заново.

- Включите экспериментальные функции для работы с Flakes:

- bash

- mkdir -p ~/.config/nix

- echo "experimental-features = nix-command flakes" >> ~/.config/nix/nix.conf

- Используйте код с осторожностью.

- Запустите оболочку LibreLane:

- bash

- nix shell github:librelane/librelane

- Используйте код с осторожностью.

- Первый запуск займет время, так как Nix скачает готовые бинарные файлы компиляторов и EDA-утилит.

Вариант Б: Через Docker (Альтернативный)

Если вы предпочитаете использовать Docker-контейнеры:

- Установите Docker Desktop для Windows и убедитесь, что в настройках включена интеграция с WSL2 (вкладка Settings -> Resources -> WSL integration).

- Внутри терминала WSL клонируйте репозиторий и запускайте LibreLane с флагом контейнеризации:

- bash

- librelane --dockerized <команда>

- Используйте код с осторожностью.

Проверка работы в Windows

Чтобы убедиться, что графический движок WSL и сама библиотека LibreLane работают корректно, запустите тест:

bash

librelane --smoke-test

Используйте код с осторожностью.

Полезный совет для Windows: Вы можете редактировать файлы вашего проекта прямо в привычном Windows-интерфейсе (например, через VS Code). Для этого установите в VS Code расширение WSL, нажмите в левом нижнем углу иконку удаленного подключения и выберите Connect to WSL.

9. Эта директория устарела - https://gitflic.ru/project/yuri-panchul/valid-ready-etc

А какую директорию теперь указывать в Инструкции?

10. Добавить часть про XPACK для сборки C и ассемблерных программ для работы с ядром APS из МИЭТ. Андрей Солодовников возможно может помочь в написании этой части инструкции.

Эту часть в Инструкцию добавит Андрей Солодовников.

11. Инструкция для установки различных терминалов - Анастасия Воробьева.

Послал запрос Анастасии.